STRØMPEFORING AF VENTILATIONSKANALER

1. Omfang af arbejdet

2. Materialekrav og dokumentation

3. Udførelse og kvalitet
4. Rådgiverens opgave og ansvar

## STRØMPEFORING AF VENTILATIONSKANALER

Nedenstående tekst er forslag til udbudsbeskrivelse for projekter hvor renovering af ventilationskanaler indgår.

# OMFANG AF ARBEJDET

Arbejdet omfatter komplet forberedelse og udførelse af strømpeforing af ventilationskanaler:

Rådgivning og koordinering med brugere

Rensning af aftrækskanaler inden foring

TV-inspektion til vurdering af kanalernes egnethed

Strømpeforing af aftrækskanaler

Montering af overgangsstykker til afgreninger (hvor relevant)

Opskæring af grenforbindelser, der fortsat skal være i brug

Udskiftning af udluftningshætter på tag

TV-inspektion og dokumentation af det udførte arbejde

- Alle udgifter til materiel, mandskab, transport og kvalitetssikring skal

- være inkluderet i det samlede tilbud.

# MATERIALEKRAV OG DOKUMENTATION

Arbejdet skal udføres med strømpeforingssystem, der er optaget i Kontrolordningen for ledningsrenovering under Dansk Byggeri.

## Systemkrav

Overholde DS/EN 1610 for tæthedsprøvning af termoplastsystemer i bygninger

Bestå af filtpose imprægneret med kunstharpiks (epoxy eller tilsvarende)

## Krav til kunstharpiks:

Lugtfri epoxy-harpiks foretrækkes

Valg baseres på styrke, lav afgasning og konkurrencedygtig pris

Dokumenteret toksikologisk test skal vedlægges tilbud

Testen skal vise, at materialet ikke har negativ sundhedsmæssig effekt på indeklimaet

Dokumentationen skal stamme fra et anerkendt og uvildigt institut

# UDFØRELSE OG KVALITET

Arbejdet skal udføres af entreprenør optaget i NO-DIG kontrolordningen

Dimensionering af strømpen foretages af entreprenøren, og skal sikre en selvbærende konstruktion

Kvalitetssikring udføres via TV-inspektion før og efter foring, og afleveres som elektronisk dokumentation

# RÅDGIVERENS OPGAVE OG ANSVAR

Indarbejde ovenstående krav i udbudsmateriale

Sikre at krav til dokumentation og kvalitetssikring overholdes

Koordinere informationsflow til bygherre og beboere